开平美加利水暖器材技术开发有限公司讯

# 危险废物收集操作规程

为了贯彻《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《胶州市固体废物规范化管理实施方案》及其他有关规定，防止危险废物收集过程造成的环境污染，同时规范我公司危险废物的综合管理，改善产生危险废物车间的工作环境，特制定本操作规程。

一、危险废物

危险废物是指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的废物。针对我公司具体情况主要有: 废铬酐桶、废过滤膜和滤芯、含镍污泥、含铜污泥、实验室废液。

二、危险废物的收集程序

㈠危险废物收集场所:在污水处理站、半自动线车间。

- 废铬酐桶：由理废工每天或指定时间定期拉运至指定的危险废物贮存库房。

- 废过滤膜和滤芯：先存放在指定的存放桶，凉干水分后，由理废工装袋后每天或指定时间定期拉运至指定的危险废物贮存库房。

- 含镍污泥、含铜污泥：由理废工每天定时用压泥机压好装袋拉运至指定的危险废物贮存库房。

- 实验室废液：由在线监控室管理人员定期收集废液，将废液装在溶器中拉运至指定的危险废物贮存库房。

㈡分类:

收集过程中要按照要求进行分类存放，严禁将废铬酐桶、废过滤膜和滤芯等混入一般工业固体废物贮存库房。

㈢安全防护:

理废工在装、卸及拉运危险废物时要按照要求佩戴安全防护用品。装载液体的危险废物的容器内必须留足够的空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间；

㈣监督:

各班班长及主管要严格按照本规程的要求监督下属，切实落实到位。环境安全人员每天对各班执行情况进行监督检查。